附件

粉石英等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）（征求意见稿）

| 序号 | 矿种 |  | 开采回采率①（%） |  |  | 选矿回收率②（%） | 综合利用率③（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 露采 | 地采 |  |  |  |  |
| 1 | 地热 |  | 孔隙性地热流体回灌率55 基岩裂隙型地热流体回灌率85 |  |  | 温泉洗浴地热能利用率95 供暖地热能利用率55 | - | ④ |
| 2 | 二氧化碳气 |  | 采收率75 |  |  | 回收率92 | 凝析油95 | ⑤ |
| 3 | 天然碱 |  | 固体开采85 | 钻井水溶法30 |  | - | - | ⑧⑨ |
|  |  |  | 水溶法开采90 |  |  |  |  |  |
| 4 | 麦饭石 |  | 95 | - |  | - | 废石50 | ⑧⑨⑩ |
| 5 | 玛瑙 |  | 95 | 90 |  | - | 废石50 | ⑧⑨ |
| 6 | 粗面岩 |  | 95 | - |  | - | 废石50 | ⑧⑨⑩ |
| 7 | 火山渣 |  | 95 | - |  | - | 废石80 | ⑧⑨⑩ |
| 8 | 火山灰 |  | 95 | - |  | - | 废石80 | ⑧⑨⑩ |
| 9 | 金刚石 |  | 90 | 80 |  | 80 | 废石90 废水90 | ⑨ |
| 10 | 溴 |  | 采收率78 |  |  | - | - | ⑤⑧⑨ |
| 11 | 白垩 |  | 95 | - |  | - | - | ⑧⑨⑩ |
| 12 | 矿泉水 |  | - | - |  | 瓶装水利用率≥70 桶装水利用率≥60 桶+瓶装水利用率≥62 | - | ⑧⑨ |
| 13 | 天然沥青 |  | 85 | 矿体厚度 ＜ 5m | 75 | - | - | ⑧⑨ |
|  |  |  |  | 矿体厚度 ≥ 5m | 70 |  |  |  |
| 14 | 镁盐 |  | 90 | - |  | 80 | 72 | ⑩ |
| 15 | 钠硝石 |  | 90 | - |  | 75 | 25 | ⑩ |
| 16 | 粉石英 |  | 95 | - |  | 75 | - | ⑨⑩ |
| 17 | 透辉石 |  | 95 | - |  | - | - | ⑧⑨⑩ |
| 18 | 透闪石 |  | 95 | - |  | - | - | ⑥⑧⑨⑩ |
|  |  |  | 荒料率24 |  |  |  |  |  |
| 19 | 石榴子石 |  | 95 | 85 |  | 石榴子石70 | 绿辉石60 |  |
| 20 | 毒重石 |  | - | 85 |  | - | - | ⑧⑨⑪ |
| 21 | 花岗岩 | 饰面用 | 荒料率30 | 荒料率25 |  | 板材率25m2/m3 | 废石75 | ⑥⑦⑧⑨ |
|  |  | 建筑用 | 95 | 75 |  | - | - | ⑧⑨ |
| 22 | 橄榄岩 | 建筑用、耐火用、化肥用 | 94 | - |  | - | - | ⑧⑨⑩ |
| 23 | 蛇纹岩 | 饰面用 | 荒料率30 | 荒料率25 |  | 板材率25m2/m3 | 废石75 | ⑥⑦⑧⑨ |
|  |  | 熔剂用、化肥用 | 95 | - |  | - | - | ⑧⑨⑩ |
| 24 | 玄武岩 | 饰面用 | 荒料率30 | 荒料率25 |  | 板材率25m2/m3 | 废石75 | ⑥⑦⑧⑨ |
|  |  | 建筑用、水泥混合材用、铸石用、岩棉用 | 95 | 70 |  | - | - | ⑧⑨ |
| 25 | 角闪岩 | 饰面用 | 荒料率30 | 荒料率25 |  | 板材率25m2/m3 | 废石75 | ⑥⑦⑧⑨ |
|  |  | 建筑用 | 95 | - |  | - | - | ⑧⑨⑩ |
| 26 | 辉绿岩 | 饰面用 | 荒料率30 | 荒料率25 |  | 板材率25m2/m3 | 废石75 | ⑥⑦⑧⑨ |
|  |  | 建筑用、水泥用、铸石用 | 92 | 85 |  | - | - | ⑧⑨ |
| 27 | 安山岩 | 饰面用 | 荒料率30 | 荒料率25 |  | 板材率25m2/m3 | 废石75 | ⑥⑦⑧⑨ |
|  |  | 建筑用 | 95 | - |  | - | - | ⑧⑨⑩ |
| 28 | 闪长岩 | 饰面用 | 荒料率30 | 荒料率25 |  | 板材率25m2/m3 | 废石75 | ⑥⑦⑧⑨ |
|  |  | 建筑用 | 95 | - |  | - | - | ⑧⑨⑩ |
| 29 | 板岩 | 饰面用 | 荒料率30 | 荒料率25 |  | 板材率25m2/m3 | 废石75 | ⑥⑦⑧⑨ |
|  |  | 水泥配料用 | 95 | 75 |  | - | - | ⑧⑨ |
| 30 | 页岩 | 建筑用、水泥配料用、砖瓦用、陶粒用 | 95 | 76 |  | - | - | ⑧⑨ |
| 31 | 白云岩 | 建筑用、冶金用、化工用、玻璃用 | 95 | 76 |  | - | - | ⑧⑨ |
| 32 | 大理岩 | 饰面用 | 荒料率30 | 荒料率25 |  | 板材率25m2/m3 | 废石75 | ⑥⑦⑧⑨ |
|  |  | 建筑用、水泥用、玻璃用 | 94 | 75 |  | - | - | ⑧⑨ |
| 33 | 霞石正长岩 | 饰面用 | 荒料率30 | 荒料率25 |  | 板材率25m2/m3 | 废石75 | ⑥⑦⑧⑨ |
|  |  | 其他用途 | 94 | - |  | - | - | ⑧⑨⑩ |
| 34 | 片麻岩 |  | 95 | - |  | - | - | ⑧⑨⑩ |
| 35 | 凝灰岩 | 饰面用 | 荒料率30 | 荒料率25 |  | 板材率25m2/m3 | 废石75 | ⑥⑦⑧⑨ |
|  |  | 建筑用、水泥用、玻璃用 | 95 | - |  | - | - | ⑧⑨⑩ |
| 36 | 泥灰岩 | 饰面用 | 荒料率30 | 荒料率25 |  | 板材率25m2/m3 | 废石75 | ⑥⑦⑧⑨ |
|  |  | 其他用途 | 95 | - |  | - | - | ⑧⑨⑩ |

注：①②③指标定义及其计算方法参见《矿产资源综合利用技术指标及其计算方法》（DZ/T0272-2015）；

④流体回灌率是指回灌的地热流体资源量占实际开采的地热流体资源量的百分比；

地热能利用率是地热矿山实际利用热量占基准温度下开采热量的百分比；

⑤二氧化碳采收率是指二氧化碳气可采储量占投入开发地质储量的百分比；

溴采收率是指当期开采提取的资源储量占当期消耗的矿产资源储量的百分比；

⑥荒料率是指开采所获得的荒料体积占开采总体积的百分比；

⑦板材率是指获得的具有一定规格的板材面积与加工荒料体积之比，单位为m2/m3；

⑧无需选矿；

⑨无共伴生矿产，或共伴生矿产暂难利用；

⑩无地下开采矿山；

⑪无露天开采矿山。